техническое задание

выполнение работ по разработке и согласованию во всех компетентных органах комплексного экологического разрешения (КЭР) для объекта размещения отходов «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края»
	1. Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Транс-логистик»

	2. Предмет договора
	Выполнение работ по разработке и согласованию во всех компетентных органах комплексного экологического разрешения (КЭР) для объекта размещения отходов «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края»

	3. Объект
	Объект I категории по степени НВОС «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края»

	4. Местоположение объекта
	Рыбинский район Красноярского края восточнее г. Заозерного, с левой стороны на расстоянии 500 м от автодороги «Заозерный-Бородино» км 1+400

	5. Сроки выполнения работ
	Начало работ – с даты заключения договора

Срок завершения работ – до 31 декабря 2024 г.

	6. Содержание и последовательность выполнения работ
	1. Проведение выездной инвентаризации отходов и выбросов, сбор исходной информации;
2. Проведение необходимых лабораторных замеров;
3. Расчет нормативов допустимых выбросов;

4. Разработка расчетов технологических нормативов в соответствии с технологическими показателями НДТ;

5. Обоснование нормативов образования и лимитов размещения отходов;

6. Разработка требований к обращению с отходами производства и потребления;
7. Разработка мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), согласование мероприятий в компетентных органах;
8. Разработка и утверждение программы производственного экологического контроля;

9. Расчет технологических нормативов физических воздействий;
10. Разработка программы повышения экологической эффективности (в случае необходимости разработки);
11. Формирование и подача заявки на получение КЭР;

12. Сопровождение и согласование заявки на получение КЭР (устранение замечаний со стороны контролирующих органов);

13. Получение Комплексного экологического разрешения на объект I категории НВОС с прилагаемыми к ним материалами обоснования.

	7. Результаты работ
	1. Отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2. Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух

3. Положительное экспертное заключение на проект НДВ;

4. Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект НДВ;

5. Расчет технологических нормативов;

6. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
7. Требования к обращению с отходами производства и потребления;

8. Перечень мероприятий при наступлении НМУ, согласованный в компетентных органах;

9. Программа производственного экологического контроля;

10. Нормативы допустимых физических воздействий;
11. Программа повышения экологической эффективности (в случае необходимости разработки);
12. Программа создания системы автоматического контроля (в случае необходимости разработки);

13. Положительное Комплексное экологическое разрешение на объект I категории по НВОС

	8. Желаемые условия оплаты
	- Авансирование в размере не более 30 % от общей стоимости работ;

- Частичная оплата после подачи Заявки на получение КЭР в территориальный орган Росприроднадзора;
- Окончательный расчет после получения КЭР с прилагаемыми к нему материалами обоснования.

	9. Основание для выполнения работ
	Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 143 «Об утверждении правил рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения изменений в них»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий»;

- Приказ Минприроды России от 14.02.2019 № 89 «Об утверждении Правил разработки технологических нормативов»;

- Приказ Минприроды России от 22.10.2021 № 780 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения»;

- Приказ Росстандарта от 22.12.2021 г. № 2965 «Об утверждении  информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления»»;

- Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»;

- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- Приказ Минприроды России от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»;

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказ Минприроды России от 18.02.2022 г. № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;
- Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух" (вместе с "Положением о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух")»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...").
Разработка КЭР должна быть выполнена и согласована на основании действующих требований законодательства в области охраны окружающей среды на момент сдачи работы Заказчику.

	10. Требования к Исполнителю работ
	1. Исполнитель должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ порядке.
2. Исполнитель не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3. Собственные, а также привлекаемые Исполнителем сторонние испытательные лаборатории (центры) должны быть аккредитованы на выполнение заявленных видов работ в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

4. Стоимость работ должна включать все затраты Исполнителя (в т.ч. получение всех необходимых справок, прохождение экспертизы, командировочные, транспортные расходы, лабораторные исследования, государственные пошлины и т.д.) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
5. Исполнитель должен иметь квалифицированный обученный персонал для выполнения работ и опыт выполнения подобных работ.

6. Исполнитель должен работать на рынке услуг не менее 3-х лет и иметь положительный опыт по разработке материалов с целью получения комплексного экологического разрешения для предприятий I категории негативного воздействия на окружающую среду.
7. Исполнитель обязан устранить любой недостаток в проектной документации, выявленный в процессе согласования своими силами и за свой счет, в течение 15 календарных дней с момента получения замечаний.
8.  У Исполнителя должно быть необходимое программное обеспечение для проведения требуемых в рамках выполняемых работ расчетов (технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, нормативов образования отходов и т.д.)

	11. Требования к результатам работ
	Работы должны быть выполнены в полном объёме, в соответствующие сроки, в соответствии с договором и календарным планом

	12. Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнителю при нахождении на объекте и выполнении работ необходимо соблюдать необходимые требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности, требований по охране окружающей среды

	13. Другие требования
	При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием и договором, Исполнитель обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком

	14. Приложения к ТЗ
	Приложение № 1. Исходные данные


Приложение 1
Исходные данные 

для выполнение работ по разработке и согласованию во всех компетентных органах комплексного экологического разрешения (КЭР) для объекта размещения отходов «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в г. Заозерный Рыбинского района Красноярского края»
1. Источники выбросов и перечень загрязняющих веществ по имеющейся инвентаризации выбросов и Разрешению на выбросы (2018 г.)
	№ п/п
	Наименование ИЗА
	Перечень загрязняющих веществ от ИЗА

	1.
	Полигон размещения (захоронения) отходов
	0301 Азота диоксид

0303 Аммиак

0330 Сера диоксид

0333 Сероводород (Дигидросульфид)

0337 Углерод оксид

0410 Метан

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

0621 Метилбензол (Толуол)

0627 Этилбензол

1325 Формальдегид

	2.
	Работа техники на полигоне ТКО, пересыпка грунта
	0301 Азота диоксид

0304 Азот (II) оксид
0328 Углерод (Сажа)

0330 Сера диоксид 
0337 Углерод оксид
2732 Керосин

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2

	3.
	Ванна для дезинфекции колес мусоровозов
	0349 Хлор


2. Сброс загрязняющих веществ в водные объекты на полигоне отсутствует, но имеется система сбора фильтрата с карт с последующей зачисткой прудов-испарителей.

3. Собственные отходы, образуемые работниками полигона:
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности отхода
	Наименование отхода

	7 33 100 01 72 4
	IV
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)


4. Перечень отходов, принимаемых на размещение (по данным формы 2-ТП (отходы):

	№ п/п
	Код отхода по ФККО
	Класс опасности отхода
	Наименование отхода

	1
	7 33 100 01 72 4
	IV
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

	2
	7 36 100 02 72 4
	IV
	отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие

	3
	7 33 210 01 72 4
	IV
	мусор и смет производственных помещений малоопасный

	4
	4 38 111 02 51 4
	IV
	тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

	5
	4 68 112 02 51 4
	IV
	тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

	6
	8 12 901 01 72 4
	IV
	мусор от сноса и разборки зданий несортированный

	7
	9 21 301 01 52 4
	IV
	фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

	8
	9 19 100 02 20 4
	IV
	шлак сварочный

	9
	7 33 390 01 71 4
	IV
	смет с территории предприятия малоопасный

	10
	7 31 200 01 72 4
	IV
	мусор и смет уличный

	11
	7 31 110 01 72 4
	IV
	отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

	12
	6 11 400 01 20 4
	IV
	золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

	13
	4 03 101 00 52 4
	IV
	обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

	14
	8 91 110 02 52 4
	IV
	инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)

	15
	8 90 000 01 72 4
	IV
	отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

	16
	4 31 141 01 20 4
	IV
	резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

	17
	3 57 150 01 49 4
	IV
	песок формовочный горелый отработанный малоопасный

	18
	7 37 100 01 72 5
	V
	отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений

	19
	7 35 100 02 72 5
	V
	отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами

	20
	7 35 100 01 72 5
	V
	отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

	21
	7 31 300 02 20 5
	V
	растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками

	22
	7 33 100 02 72 5
	V
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

	23
	7 31 110 02 21 5
	V
	отходы из жилищ крупногабаритные

	24
	4 01 692 11 20 5
	V
	пищевые концентраты, утратившие потребительские свойства

	25
	3 05 291 91 20 5
	V
	прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины

	26
	7 10 211 01 20 5
	V
	ионообменные смолы отработанные при водоподготовке

	27
	7 33 382 02 20 5
	V
	растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры

	28
	7 33 220 02 72 5
	V
	мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный

	29
	7 33 210 02 72 5
	V
	мусор и смет производственных помещений практически неопасный

	30
	1 11 210 02 23 5
	V
	ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей

	31
	6 11 400 02 20 5
	V
	золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная

	32
	4 82 411 00 52 5
	V
	лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

	33
	4 01 105 12 20 5
	V
	овощи необработанные, некондиционные

	34
	4 04 140 00 51 5
	V
	тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

	35
	4 01 510 11 29 5
	V
	хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства

	36
	4 01 642 12 30 5
	V
	пряности, утратившие потребительские свойства

	37
	4 01 641 11 30 5
	V
	соусы пищевые, утратившие потребительские свойства

	38
	4 38 118 01 51 5
	V
	тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами

	39
	4 05 913 01 60 5
	V
	отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами

	40
	3 31 151 02 20 5
	V
	обрезки вулканизованной резины

	41
	4 31 110 02 51 5
	V
	шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

	42
	9 21 910 01 52 5
	V
	свечи зажигания автомобильные отработанные

	43
	3 43 210 01 20 5
	V
	бой строительного кирпича

	44
	3 42 110 01 20 5
	V
	бой шамотного кирпича

	45
	8 11 100 01 49 5
	V
	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами

	46
	2 31 122 01 21 5
	V
	отходы гипса в кусковой форме

	47
	4 56 100 01 51 5
	V
	абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

	48
	9 20 310 01 52 5
	V
	тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых

	49
	3 05 291 11 20 5
	V
	опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные

	50
	1 52 110 01 21 5
	V
	отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

	51
	9 19 100 01 20 5
	V
	остатки и огарки стальных сварочных электродов


