Техническое задание

на разработку научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область,

г. Самара, ул. Пионерская, д. 19» для нужд УФПС Самарской области

Самара, 2024

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
|  | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
|  | БТИ | Бюро технической инвентаризации |
|  | ВРЩ | Вводно-распределительный щит |
|  | ГВЛ | Гипсоволокнистый лист |
|  | ГЗШ | Главная заземляющая шина |
|  | ГКЛ | Гипсокартонный лист |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
|  | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Самарской области |
|  | Договор | Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком на разработку научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пионерская, д. 19» для нужд УФПС Самарской области в соответствии с ТЗ |
|  | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
|  | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
|  | КУП | Коробка уравнивания потенциалов |
|  | МГН | Маломобильные группы населения |
|  | НПД | Научно-проектная документация - единый комплекс научно-исследовательской, научно-изыскательской, проектной, сметной и отчетной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению Объекта для современного использования, выполняемая в соответствии с настоящим ТЗ |
|  | НР | Накладные расходы |
|  | Объект | Разработка научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пионерская, д. 19» для нужд УФПС Самарской области |
|  | ОПС | Отделение почтовой связи |
|  | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое осуществляет выполнение проектно-изыскательских работ по договору, заключаемому с Заказчиком |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
|  | Работы | Разработка научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пионерская, д. 19» для нужд УФПС Самарской области |
|  | РД | Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений, необходимых для проведения производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление реставрационных изделий |
|  | СКС | Структурированная кабельная система |
|  | Сметная документация | Сметная документация, определяющая сметную стоимость работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия |
|  | СОПБ | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации |
|  | СОТ | Система охранного телевидения |
|  | СОТС | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
|  | ФССЦ | Государственные сметные нормативы ФССЦ 81-01-2001 |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Разработка научно-проектной документации для проведения работ 
по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пионерская, 
д. 19 для нужд УФПС Самарской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Общие положения

Состав работ.

Разработка научно-проектной документации для проведения работ 
по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, в том числе:

- предварительные работы;

- комплексные научные исследования, инженерные изыскания;

- Проект реставрации и приспособления:

1. Эскизный проект;

2. Проект

3. Рабочая проектная, сметная документация

- получение положительного заключения историко-культурной экспертизы;

- согласование НПД с Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области;

- получение положительного заключения экспертизы сметной стоимости.

| № п/п | Перечень основных данных | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 07.09.2023 № 6-23/1656Ф (Приложение №1). |
|  | Цель | Выполнение реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования – размещение ОПС |
|  | Задачи | Разработка научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Пионерская, д. 19 для нужд УФПС Самарской области. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Общества |
|  | Вид работ по сохранению объекта культурного наследия | Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия |
|  | Характеристики Объекта | Общая площадь здания: 2079,1 кв.м. - 1 этаж 980,6 кв.м. - 2 этаж 781,9 кв.м. - подвал 317,4 кв.м. Строительный объем здания – 10386 м3; Доступ маломобильных групп населения - условная; Здание бескаркасное двухэтажное (имеется подвал); Кровля – металлическая; Газоснабжение – отсутствует; Инженерные системы – в неудовлетворительном состоянии. |
| - 7 | Перечень исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ | 1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации выданное Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 07.09.2023 № 6-23/1656Ф (Приложение №1). 2. Технический паспорт здания - БТИ (предоставляется Подрядчику в течении 5 дней после заключения договора). 3. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 23.08.2021 № 129 – об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.» (Приложение №2). 4. Правоустанавливающие документы (предоставляются Подрядчику в течении 5 дней после заключения договора). 5. Акт осмотра Объекта (приложение № 4 к ТЗ) |
| - 8 | Разработка научно-проектной документации для проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия. | Раздел «Предварительные работы» включает исходно-разрешительную документацию. Раздел "Комплексные научные исследования", в том числе: - историко-архивные и библиографические исследования; - историко-архитектурные натурные исследования; - инженерно-технические исследования; - инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам; - исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования; - отчет по комплексным научным исследованиям. Подраздел "Инженерные изыскания" в составе раздела "Комплексные научные исследования", в том числе: - инженерно-геодезические работы; - инженерно-геологические работы; - инженерно-гидрологические работы (при необходимости). Раздел "Проект реставрации и приспособления" включает следующие стадии: Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта): - пояснительная записка с обоснованием проектных решений; - архитектурные решения; - конструктивные и объемно-планировочные решения. Проект: - пояснительная записка; - схема планировочной организации земельного участка; - архитектурно-планировочные решения; - конструктивные решения; - инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, содержание технологических решений; - проект организации реставрации и приспособления для современного использования; - сводный сметный расчет; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия; - перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Рабочая проектная, в том числе, в том числе: - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; - водоснабжение и канализация; - электроснабжение и освещение; - сети связи; - система оповещения и управления эвакуацией; - система охранно-пожарной и тревожной сигнализации; - система охранного телевидения; - система контроля и управления доступом; - сметная документация – локальные и объектные сметные расчеты, сводный сметный расчет. По результатам комплексных научных исследований, совместно с заказчиком разработать планировочное решение по (план-схему). |

  - Состав научно-проектной документации

3.2.1.	Нормативная база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;

- ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия;

- ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования;

- ГОСТ Р 55567-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

- ГОСТ Р 58178-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования;

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

3.2.2. Раздел «Предварительные работы» содержит исходно-разрешительные материалы, переданные Заказчиком и результаты предварительного исследования объекта культурного наследия, а также следующие материалы:

а) программу научно-исследовательских работ;

б) план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия;

в) заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного использования.

В состав предварительных работ входит фотофиксация объекта культурного наследия до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к объекту культурного наследия.

В состав предварительных работ при необходимости включается сметный расчет по укрупненным показателям в целях определения стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия.

3.2.3. Раздел "Комплексные научные исследования" разрабатывается на основании программы научных исследований, составленной в процессе предварительных работ, и включает в себя: историко-архивные и библиографические исследования, натурное (архитектурное) изучение объекта культурного наследия, в том числе по архитектурно-археологическим, инженерно-техническим, инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-технологическим исследованиям, по технологии создания объекта культурного наследия и по технологии строительных и отделочных материалов.

Историко-архивные и библиографические исследования, проводимые в составе комплексных научных исследований, включают:

- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;

- иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;

- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;

- историческая записка, содержащая архитектурно-художественный анализ объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; краткую характеристику окружающей исторической застройки; сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта; изменения в пользовании объекта за время его существования; подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ; анализ ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации объекта при ее наличии; описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

Натурные исследования, проводимые в рамках отдельных разделов комплексных научных исследований, включают: обмерные чертежи; акты исследований по зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных элементов и материалов объекта или их остатков и следов, характера отделки, применявшихся строительных и технологических приемов, технического состояния и причин дефектов, дающие возможность проследить изменение объекта во времени, провести сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований и рекомендовать метод реставрации; результаты исследований монументальной живописи, предметов внутреннего убранства; исследования строительных и отделочных материалов и их консервации; результаты разработки рецептуры первоначальных или близких им по свойствам строительных и отделочных материалов; результаты лабораторных анализов проб строительных и отделочных материалов; результаты экспериментальных исследований и рекомендации по технологии отдельных видов работ, данные инженерных, археологических исследований территории объекта; результаты расчетов несущей способности конструкций и фундаментов, теплотехнических, светотехнических параметров объекта; графические и другие фиксационные материалы по натурным исследованиям.

Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования, проводимые в составе комплексных научных исследований включают: результаты исследований и расчетов объемных параметров, утраченных частей объекта; результаты исследований и расчетов по определению оптимальных физико-технических параметров и температурно-влажностного режима объекта в целях обеспечения его физического долголетия и сохранности при современном использовании с учетом влияния антропогенных, техногенных и климатических воздействий, существующей или планируемой топографической, ландшафтной и градостроительной ситуаций, гидрогеологических условий и поведения грунтов основания; результаты исследований по разработке методов защиты от неблагоприятных воздействий.

При проведении натурных исследований на объекте культурного наследия в виде зондажей, шурфов проводится фиксация в виде актов на проведение исследований в натуре, специальные журналы по установленной форме, фотографии, фиксирующие конкретные элементы объекта, обнаруженные раскрытием, и т.д.

Результаты проделанной работы по разделу "Комплексные научные исследования" сдаются в форме отчета о научно-исследовательской работе, выполненного в порядке, установленном ГОСТ 15.101 «Порядок проведения научно-исследовательских работ», и в соответствии с ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

3.2.4. Подраздел "Инженерные изыскания" выполняется в составе раздела "Комплексные научные исследования" и состоит из инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ.

Инженерные изыскания осуществляются с учетом требований нормативных документов, действующих в целях реализации положений технических регламентов, и с учетом действующего законодательства по сохранению объектов культурного наследия, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах).

По результатам комплексных научных исследований, совместно с заказчиком разработать планировочное решение (план-схему).

3.2.5. Раздел "Проект реставрации и приспособления" разрабатывается в три стадии, содержащие следующие материалы: эскизный проект, проект, рабочую проектно-сметную документацию.

3.2.5.1. Стадия "Эскизный проект" включает пояснительную записку, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения со следующим содержанием:

- общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях;

- описание существующего облика, технического состояния и использования объекта;

- описание проектируемого архитектурного облика и характера современного использования объекта;

- предлагаемые графические реконструкции;

- характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для реставрации объекта;

- предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров;

- предложения по реставрации монументальной живописи и предметов внутреннего убранства;

- решения по сохранению территории объекта культурного наследия;

- предложения по новому строительству для обеспечения современного использования объекта и его территории;

- перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ;

- перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование;

- предложения по организации работ и их последовательности;

- основные технико-экономические показатели;

Эскизный проект должен так же включать:

- планировочные решения с экспликацией помещений, расстановкой мебели и оборудования;

- основные технико-экономические показатели;

- архитектурный облик объекта культурного наследия необходимо решить в едином стиле для обеспечения художественной целостности с учетом окружающей застройки и рельефа местности.

3.2.5.2. Стадия «Проект:»

Общие требования

- Проект реставрации и приспособления разработать в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданным органом охраны памятников и настоящим техническим заданием.

- Архитектурные и конструктивные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.

- Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации и энергоэффективности (при необходимости).

- При проектировании (при необходимости) учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией. Все принимаемые решения должны быть согласованы с Пользователем объекта.

- Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-гигиеническими, противопожарными и другим требованиям.

- Проектными решениями предусмотреть инженерно-техническое оборудование и материалы, произведенные в странах Евразийского экономического союза. Применение инженерно-технического оборудования и материалов импортного производства допустимо при наличии соответствующего обоснования и отсутствия аналогичного оборудования или материалов, производимых в странах ЕАЭС.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования и Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Предусмотреть устройство постоянного дренажа со сбросом вод во внутриквартальную сеть ливневой канализации.

Проектом планировочной организации земельного участка предусмотреть следующие мероприятия и требования (при необходимости):

- вертикальная планировка;

- проект благоустройства территории;

- въезд и организация проезда автотранспорта по территории;

- организация стоянки автотранспорта с расчетом машиномест.

предусмотреть ограждение территории для предотвращения несанкционированного проникновения на территорию

Раздел «Архитектурно-планировочные решения»

Раздел выполнить в соответствии с:

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры»

Предусмотреть максимальное сохранение первоначальной объёмно-пространственной структуры здания и сохранение подлинных элементов памятника.

Предусмотреть зонирование в помещениях здания согласно предполагаемого функционального использования.

Раздел «Конструктивные решения»

Проектные решения по замене, ремонту, и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания и требований нормативных документов.

Предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, технологий.

Раздел «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания:

- система электроснабжения:

- система внутреннего электроснабжения (в т.ч. внутреннее электрическое освещение, системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов);

- система архитектурного освещения фасадов;

- система водоснабжения:

- система холодного и горячего водоснабжения:

- система водоотведения:

- внутренние сети канализации и водоотведения;

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:

- система отопления;

- система кондиционирования с системой холодоснабжения;

- система приточно-вытяжной вентиляции;

- система дымоудаления (при необходимости);

- система охранного телевидения;

- система охранной сигнализации;

- система контроля и управления доступом

- телефонная связь

- Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов

- автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным оборудованием;

- технологические решения;

Проектную документацию внутриплощадочных сетей (эксплуатируемых Собственником объекта культурного наследия), разработать в границах территории объекта культурного наследия (при необходимости).

В составе проектной документации инженерных систем разработать спецификации оборудования и материалов, ведомости объемов монтажных и сопутствующих работ.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования и Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Разработать проектную документацию противопожарных систем:

автоматическая пожарная сигнализация;

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

расчет пожарных рисков;

специальные технические условия (при необходимости). Специальные технические условия должны отражать специфику обеспечения пожарной безопасности объекта культурного наследия и содержать комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

система автоматического пожаротушения (при необходимости).

Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.

Раздел «Проект организации реставрационных работ»

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования и Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Разработать календарный план проведения работ по реставрации и приспособлению (при необходимости).

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования и Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса» (при необходимости).

Проектом предусмотреть обустройство контейнерных площадок и иных мест упорядоченного размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиями в области пожарной безопасности (при необходимости).

Соответствие принятых архитектурных, планировочных и иных технических решений, направленных на предупреждение причинения вреда окружающей среде подтвердить в порядке, определённом ст. 31 №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения»

Раздел разработать в соответствии с:

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При невозможности обеспечения полной доступности объекта культурного наследия для инвалидов всех основных категорий без нарушения требований, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия, и изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, должны быть разработаны и обоснованы в рамках проекта или специального плана мероприятий решения, решения обеспечивающие частичную доступность памятника для инвалидов определенных категорий с учетом возможности оказания им ситуационной помощи.

3.2.5.3. Раздел «Рабочая проектная документация»

Этап до начала производства работ.

Рабочую документацию архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».

Графические обозначения материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их нанесения принимать по ГОСТ 2.306-68 «Обозначение графических материалов и правила их нанесения на чертежах».

На рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывать проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.

В рамках разработки рабочей документации обязательна разработка разделов «Архитектурные решения» и «Конструктивные решения».

Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также (при необходимости):

- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;

- отдельные архитектурные детали;

- чертежи изделий (план, фасад, разрез) с указанием расположения санитарно-технического оборудования, планы полов и потолков;

- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;

- чертежи деталей и узлов конструкций;

- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;

- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;

- маркировочные чертежи и шаблоны;

- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;

- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;

- локальные сметы на выполнение производственных работ.

- Сметную документацию разработать в соответствии с действующим законодательством в области сметного нормирования, в том числе Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции 557/пр от 07.07.2022г.)

Сметную стоимость объекта определить в действующей на момент подписания контракта (договора) сметно-нормативной базе. Пересчет в действующие цены выполнять на основании сметных норм и текущих сметных цен на соответствующие ресурсы, размещённых в ФГИС ЦС на момент подписания контракта. Если в ФГИС ЦС отсутствуют данные по стоимости отдельных строительных машин и механизмов, отдельных материалов, изделий, конструкций и оборудования, их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базисной цены таких ресурсов и индексов к группам аналогичных ресурсов. Соответствующие индексы также должны быть размещены в ФГИС ЦС.

Включить в состав сметной документации пояснительную записку с обоснованием принятой действующей сметно-нормативной базы, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, индексов пересчета, лимитированных затрат.

Сметная документация на виды и объёмы реставрационных работ по предмету охраны памятника должна быть разработана в соответствии с письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 24.03.2008 № 18-01-35/04-ДА по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры (ССН-84) (г. Москва), с учетом дополнений и изменений (выпуск I-VII ДИЗ).

Сопутствующие работы, не учтенные в сборниках ССН-84, а также строительно-монтажные и ремонтные работы по архитектурным и конструктивным элементам, не входящих в утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия, составляются по сметно-нормативным сборникам единичных расценок действующей сметно-нормативной базы.

Сметную документацию представить в следующем обязательном составе:

- сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен на дату проведения государственной экспертизы сметной стоимости;

- объектные сметы;

- локальные сметы;

- реестр цен на материалы и оборудование;

- прайс-листы;

- ведомость объемов строительных и монтажных работ;

-стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в базовых нормах, стоимость оборудования включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы).

- пояснительная записка

Определение норм накладных расходов для работ по сборникам ССН-84 производится в соответствии с приказом от 07.07.2022г. №421/пр (в редакции 557/пр от 07.07.2022г.), на сопутствующие работы, строительно-монтажные и ремонтные работы по архитектурным и конструктивным элементам, не входящих в утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия - согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (приказ Министерства строительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр с учетом актуальных изменений).

Нормы сметной прибыли для работ, расцененным по сборникам ССН-84, принимаются в соответствии с приказом от 07.07.2022г. №421/пр (в редакции 557/пр от 07.07.2022г.). На на сопутствующие работы, строительно-монтажные и ремонтные работы по архитектурным и конструктивным элементам, не входящих в утвержденный предмет охраны объекта культурного наследия - согласно Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (приказ Министерства строительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр с учетом актуальных изменений).

В сводном сметном расчете учесть затраты на авторский и технический надзор; непредвиденные работы и затраты.

Сметную документацию необходимо представить в формате Excel и в электронном формате в программе Гранд-Смета, позволяющей обмениваться структурированными данными сметных расчетов между различными программами, автоматизирующими расчеты сметной документации.

Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости.

При отсутствии отдельных материалов и оборудования в составе действующих сметных нормативов показателей сметной стоимости, определение их сметной стоимости в текущем уровне цен допускается в локальных сметах с использованием стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка, путем изучения общедоступных источников информации о рыночных ценах на идентичные материальные ресурсы, оборудование, а при их отсутствии на однородные материальные ресурсы, оборудование, предусмотренных внутренними нормативными документами, утвержденными в Обществе, а также направлением соответствующего запроса Заказчиком Поставщикам, осуществляющих поставки идентичных товаров, материалов, оборудования, или при их отсутствии – однородных товаров, материалов, оборудования в соответствии с производственной необходимостью Заказчика. При этом запрос должен содержать указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, информация о стоимости НДС в стоимости материалов, оборудования, работ, затрат.

- Полученные в результате исследования рыночной цены документы должны быть согласованы Заказчиком. Используя прайс-листы, коммерческие предложения, другую ценовую документацию на отдельные материалы и оборудование к сметной документации, необходимо прикладывать информацию о ценах не менее трех организаций-поставщиков, с оформлением сравнительной таблицы и расчетом средней рыночной стоимости, подписанной Заказчиком, для включения ее в сметную документацию. В целях экономии средств Общества допускается использовать в качестве начальной максимальной цены (НМЦ) минимальное значение цены, указанное в используемых источниках ценовой информации.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При расчете стоимостных показателей материальных ресурсов и оборудования на основании анализа рынка методом сопоставимых рыночных цен в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, необходимо определять коэффициент вариации цены за единицу каждого ТРУ, входящего в предмет закупки (далее – коэффициент вариации). Коэффициент вариации не должен превышать 33 %. Если коэффициент вариации превышает 33 %, то совокупность выявленных цен неоднородна и необходимо провести дополнительные исследования рынка в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчете.

Коэффициент вариации определяется по формуле:

,

где

V – коэффициент вариации;

-       среднее квадратичное отклонение;

цi – цена единицы ТРУ, указанная в источнике с номером i;

<ц> – средняя арифметическая величина цены единицы ТРУ;

n – количество значений (количество источников ценовой информации), используемых в расчете.

Сметную документацию представлять заказчику на бумажном и электронном носителе.

Экспертиза сметной документации производится в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2007 № 145.

При проверке сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства проводится изучение и оценка соответствия расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и в дефектный акт по состоянию на дату обследования

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

4.1 Нормативная база

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования;

- ГОСТ Р 55945-2014 Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия;

- ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования;

- ГОСТ Р 55567-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 56200-2014 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 56254-2014 Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения;

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний;

- ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии;

- ГОСТ 30108-94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;

- ГОСТ Р 58178-2018 Сохранение объектов культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для маломобильных групп населения. Общие требования;

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

4.2. Особые условия проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Состав и содержание разделов документации сформировать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с техническим заданием, с учётом результатов комплексных научных исследований, утвержденного предмета охраны, руководствуясь нормами Федерального закона от 25  июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащих интересам сохранения объекта культурного наследия.

Согласование и утверждение научно-проектной документации осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства в области гражданского права и в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также в соответствии с Приказом Минкультуры России от 22.11.2013 №1942 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения».

В согласовываемую органами государственной охраны объектов культурного наследия научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия для современного использования наряду с «Эскизным проектом», в качестве обоснования проектных решений входят разделы «Предварительные работы», «Комплексные научные исследования».

Разделы «Предварительные работы», «Комплексные научные исследования», сопровождая утверждаемые разделы в качестве обязательного приложения, согласованию не подлежат.

Раздел «Рабочая проектно-сметная документация» разрабатывается на основе согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта приспособления объекта культурного наследия, может выдаваться Заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, может уточняться и дополняться в процессе производства ремонтно-реставрационных работ. В этом случае рабочая проектная документация согласованию не подлежит.

В особых случаях, при работах, связанных с угрозой физической сохранности объекта культурного наследия, органами государственной охраны объектов культурного наследия могут быть рассмотрены и согласованы специальные разделы проекта рабочей проектной документации на первоочередные и противоаварийные работы. Подрядчик обязан в месячный срок рассмотреть и внести исправления и дополнения в научно-проектную документацию по замечаниям, полученным при согласовании проекта. В соответствии с договором на выполнение проектных и изыскательских работ Подрядчик обязан согласовать готовую научно-проектную документацию с Заказчиком.

При согласовании научно-проектной документации основанием для принятия решения органом государственной охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной документацией является положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы на стадии «Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения) приспособления объекта культурного наследия для современного использования», а также экспертные заключения специализированных организаций по специальным разделам проекта, влияющим на инженерную и технологическую безопасность объекта культурного наследия, экспертные заключения подведомственных учреждений и предприятий Министерства культуры Российской Федерации.

Проведение государственной историко-культурной экспертизы по стадии «Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения) приспособления объекта культурного наследия», регламентируется «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 (ред. от 18.05.2011г.) Государственная историко-культурная экспертиза проводится по инициативе заинтересованного органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического и физического лица (далее-заказчик) на основании договора между заказчиком и экспертом, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской и технического задания, согласованного с органом государственной охраны объектов культурного наследия.

В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия проектная документация (проект приспособления объекта культурного наследия) подлежит повторной государственной экспертизе в установленном порядке.

4.3. 	Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней перед началом разработки проектной документации составляет и согласовывает с Заказчиком Задание на проектирование, которое будет являться основанием для разработки разделов проектной и рабочей документации и необходимых экспертиз. Задание на проектирование разрабатывается на основании настоящего ТЗ.

4.4. Технологическая часть

Проектные работы по размещению и оборудованию отделения почтовой связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями ведомственных норм технологического проектирования ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи» (утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 30.04.1998 № 82 с учетом требований действующего законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы прокладки коммуникаций в процессе проектирования Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

Проектные решения, сформулированные в данном техническом задании, могут быть изменены в ходе рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком.

Расположение и типы стен, перегородок, мебели, оборудования, основные особенности их монтажа, точки подключения определяются согласно планировочному решению (план-схеме), разработанному по результатам комплексных научных исследований.

4.5. Решения по обеспечению пожарной безопасности

При выполнении работ по проектированию СОПБ необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;

- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130 «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- ПУЭ;

- приказ Общества от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».

РД должна быть согласована с подразделением, отвечающим
за физическую защиту и техническую укрепленность Объекта.

Количество экземпляров рабочей документации и порядок
ее предоставления согласовывается с Заказчиком.

Вместе с разработкой РД на все запроектированные СОПБ требуется разработать паспорта, программы и методики испытаний, инструкции (руководства) по эксплуатации, содержащие процедуры технического обслуживания, текущего ремонта, периодических испытаний и иных необходимых процедур в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 2.102-2023 «Единая система конструкторской документации.  Виды и комплектность конструкторских документов»;

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании
и ремонте»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний
на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство
по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- иными нормативными правовыми актами и документами, подлежащих исполнению для достижения целей в соответствии с предметом договора и настоящего ТЗ.

4.6. 	Решения по обеспечению охраны Объекта

При выполнении работ по проектированию СОТС необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу
и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- ПУЭ;

- приказ Общества от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».

4.7. 	Система охранного телевидения (СОТ)

При выполнении работ по проектированию СОТ необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- Р 78.36.002-2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных»;

- ПУЭ;

- приказ Общества от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны».

4.8.	Структурированная кабельная система (СКС)

При выполнении работ по проектированию СКС необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации
для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;

- ГОСТ Р 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- ПУЭ.

4.9. Требования к формату представляемой документации

Проектная документация, рабочая документация, иная эксплуатационная документация на оборудование, в том числе СОПБ, передаются Подрядчиком Заказчику в электронной форме в формате DWG либо совместимом с ним, а также в формате PDF. Согласованная итоговая документация передается также на бумажном носителе.

Сметная документация представляется на бумажном носителе, 
в электронной форме в формате MS Excel и в формате XML, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Начало работ – в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Окончание работ – в течении 247 (двухсот сорока семи) рабочих дней с даты начала выполнения работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет:

- привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность
на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии
с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ;

- использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

7.1. В соответствии с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

7.2. В соответствии с п. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.
В соответствии с п. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

7.3. Для выполнения работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика
о заключении договоров с субподрядными организациями по мере
их заключения. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия субподрядные организации, не имеющие соответствующей лицензии Минкультуры РФ.

7.4.	Информация о Подрядчике должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в сети Интернет в период выполнения работ по договору.

7.5.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
в случае обнаружения им несоответствия лиц, выполняющих Работы
по договору, требованиям п. 7 настоящего ТЗ.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подрядчик гарантирует и несет ответственность за:

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими нормами и техническими условиями и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантийного срока;

Возможность использования результатов работ для целей, установленных в настоящем Договоре.

Гарантийный срок на результаты работ устанавливается в 3 (три) года с даты подписания сторонами акта приемки результатов оказанных услуг (выполненных работ).

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям нормативных документов или работы выполнены с отступлениями от них, Заказчик письменно направляет уведомление Подрядчику с требованием устранения недостатков за счет Подрядчика в сроки, указанные в уведомлении. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в установленные Заказчиком в уведомлении сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ИХ ПРИЕМКИ

Подрядчик в день окончания выполнения Работ направляет Заказчику вместе с подписанным Актом сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах), подготовленным на основании разработанной и утвержденной сметы на выполнение проектных работ (в составе сводного сметного расчета).

Подрядчик в день завершения разработки проектной, рабочей документации направляет Заказчику разработанную Проектную документацию сметную, рабочую документацию) в соответствии с требованиями к формату, установленными ТЗ.

Одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан направить Заказчику положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости (положительное заключения государственной экспертизы на разработанную ПД) с приложением оригинала положительного заключения государственной экспертизы, согласование Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Чертежи в составе проектной документации в электронной форме направляются в формате DWG либо совместимом с ним.

Сметная документация представляется в формате Excel и формате XML, подлежащем редактированию в любом программном комплексе расчета сметной стоимости.

Электронная копия комплекта проектной документации передается на электронных носителях: диске (-ах) CD-R или USB-носителе.

Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту проектной документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы не ниже Windows 2000/XP/7.

В случае наличия замечаний Подрядчик обязан устранить их
в течение трех календарных дней с момента получения их от Заказчика
(по согласованию с Заказчиком срок может быть продлен до семи календарных дней и направить Заказчику исправленную проектную/сметную/ рабочую документацию. Устранение замечаний в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение сроков выполнения работ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 07.09.2023 № 6-23/1656Ф | 31 |
| 2 | Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 23.08.2021 № 129 – об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Особняк Неронова, 1840 г.», | 39 |
| 3 | Приказ АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п «Об утверждении Стандарта «Технические средства охраны» | 42 |
| 4 | ФОРМА. Акт осмотра Объекта | 75 |
| 5 | Общие указания по выполнению работ по оборудованию отделения почтовой связи | 103 |

В части документов из перечня, определяющие порядок технического обслуживания, испытаний и т. д., количественные параметры СОПБ.

При формировании ТЗ для конкретной закупки указать нормы действующих нормативных правовых актов и (или) нормативных документов, устанавливающих требования к подрядчикам.