Техническое задание

Предмет закупки: Выполнение работ по изготовлению и монтажу подъемника бесшахтного, грузового для нужд УФПС Нижегородской области

Техническое задание на Выполнение работ по изготовлению и монтажу подъемника бесшахтного, грузового для нужд УФПС Нижегородской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ТР ТС | Технический регламент таможенного союза |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | КПУ | Кнопочный пост управления |
| 5 | УП | Универсальный подъемник |
| 6 | ГОСТ | Главный орган сертификационных технологий |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по изготовлению и монтажу подъемника бесшахтного, грузового для нужд УФПС Нижегородской области

3.ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель и задачи выполнения работ: изготовление, поставка подъемника для  ускорения процессов обработки почты

Предмет закупки включает в себя:

- Изготовление подъемника;

- Поставка подъемника и других механизмов (реечные направляющие) для ускорения процессов обработки почты.

4.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ

Начало работ – с даты подписания договора.

Окончания работ – в течении 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания договора.

Место поставки подъемника: 603070, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.56

5.ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1.

| № п/п | наименование товара/ ГОСТ (национальный стандарт) | Параметры |  | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предельные значения(максимальные и/или минимальные) варианты параметров (и эквивалентности, соответствия) | Значения параметров, которые не могут изменяться |  |  |
| 1 | Грузовой Подъемник Национальный стандарт не предусмотрен Параметры установлены в соответствии с минимальными потребностями заказчика | Размеры платформы, мм: Ширина платформы – не более 1200 и не менее 800 Глубина платформы – не более 1200 и не менее 800 Высота платформы - не более 1200 и не менее 800 | Количество остановок: 2 Привод подъемника Электрический двигатель– мотор редуктор Скорость подъема-спуска, м/сек – 0,13 Мощность, кВт – 1,1 Напряжение, В – 380/3-ех фазное Грузоподъемность, кг. – 150 Способ открывания(закрывания) калиток и их отпирание (запирание) – вручную | Шт | 1 |

Технологический проем:

Размеры существующего проема:

Габариты размера проема – 1200*1200*6900

Высота цокольного этажа (от пола до потолка) составляет– 3,35м.

Высота 1го этажа (от пола до потолка) составляет – 3,37.

Общая высота от пола цокольного до потолка 1го этажа, с учетом толщины перекрытия и конструкций полов составляет 6,9м.

Минимальная высота первой/последней остановки от пола цоколя, мм – 300/3830

Платформа с трёх сторон – стационарная, фронт. – распашные калитки

5.2 Комплектность оборудования (Основное): мотор-редуктор, каркас подъемника с платформой комплект электрооборудования, эксплуатационная документация.

Оборудование дополнительно укомплектовано устройствами безопасности:

Ловитель обрыва каната, устройство контроля слабины каната, реле контроля фаз, аварийные концевые выключатели, буфера, электромеханическая блокировка ограждений калитки, аварийная кнопка «СТОП» на каждом пульте КПУ (входит в комплект поставки), установка межэтажных переговорных устройств, установка ограничителя грузоподъемности;

Системы безопасности:

- Автоматическая блокировка Пуска при открытой калитке

- Тепловое рыле;

- Аварийная кнопка «СТОП» на каждом этаже

- Реле контроля фаз

- Аварийные конечные выключатели;

- Подъемник должен с одной стороны свободно, а с другой - с максимальной плотностью, проходить через технологический проем во избежание нарушений ТБ;

- При отключении электрического питания возможен ручной подъем оборудования;

- В нерабочее время подъемника, необходимо предусмотреть закрытие технологического проема таким образом, чтобы избежать нарушений ТБ.

Управление:

- Система управления: релейно-контактная;

- Автоматические остановки;

- Кнопочный пост управления на каждом этаже, вызов и отправка кабины с любого на любой этаж (шкаф управления IP 54);

- Управление платформой осуществляется с помощью КПУ, вызов и отправка платформы с любого этажа на любой этаж, осуществляется нажатием кнопки. КПУ расположены на этажах и закреплены не далее 0,5м. от кабины;

- Не предназначен для перевозки людей.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требование к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться:

- Требования ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- Поставляемое оборудование и применяемые в нем материалы должны быть новыми, неиспользованными ранее, выпуска не ранее 2020г. Все необходимые для производства материалы и поставка подъемника включены в стоимость выполнения работ.

6.2. Условия выполнения работ:

Работы должны выполнятся в рабочее время с 9-00 до 18-00 и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. По предварительному согласованию с Заказчиком работы могут производиться в выходные и праздничные дни.

Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов из мест установки подъемника, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке с уведомлением заказчика.

Выполнить изготовление и поставку своими материалами, силами и средствами с соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

Все работы должны выполняться только квалификационным персоналом, который обеспечен необходимым инструментом и инструкциями;

Осуществление поставки в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса. Соблюдение правил действующего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций требований администрации – является обязательным условием. Подрядчик не позднее чем за семь рабочих дней до осуществления поставки подъемника, должен предоставить заказчику список лиц ответственных за поставку, с указанием ФИО, года рождения и паспортных данных, контактных телефонов;

Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы одной смены.

6.3. Требования к безопасности при выполнении работ Подрядчиком:

1. Обеспечить выполнение персоналом требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Обеспечить сохранность имущества заказчика;

3. В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине выполнения поставки подъемника – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.4. Требования к конфиденциальности:

1. Стороны в ходе исполнения работ в одностороннем порядке могут определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой стороны;
          2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать, полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны;

3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам, либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена, либо открыта для доступа;

4. Условия, изложенные в настоящем разделе обязательны для Сторон, как в период действия договора, так и в течении 3 (трех) лет с даты прекращения действия Договора по любым основаниям.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ

1. После окончания работ Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет об этом Заказчика;

2. Подрядчик не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания срока выполнения работ, направляет в адрес Заказчика документы, указанные в п. 6.6. настоящего технического задания, подписанные Подрядчиком;

3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течении 5(пяти рабочих) дней с даты получения Заказчиком документов, указанных в п. 6.6. настоящего технического задания;

4. Заказчик проводит проверку выполненных работ на их соответствии объему, качеству, требованиям к результату работ и иным показателям, установленным настоящим техническим заданием и Договором, приложениями к нему и требованиям действующего законодательства;

5. Для проверки выполненных работ в части их соответствия условиям Договора и настоящего технического задания Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ может производиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

6.6. Требование по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику при выполнении работ следующие документы:

- акт выполненных работ;

- Товарную накладную или УПД;

- Счет-фактуру (при наличии);

- Счет;

- Паспорт на грузовой подъемник;

- Руководство по эксплуатации на русском языке;

- Сертификат соответствия.

7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ И(ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оборудование составляет 18 месяцев с даты подписания УПД либо накладной ТОРГ-12.

Гарантийный срок подъемников составляет 18 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течении гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течении гарантийного срока выявиться, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует нормативно-технической документации, работы выполненными с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружения недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

Заместитель директора по логистике                  				                        В.В. Середа