Утверждаю

Генеральный Директор ООО «Мордовский экологический оператор»

_______________ М.И. Полушин

Извещение о закупке:

Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» этап 1.

| № п/п | Наименование | Требование (значение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип способа закупки | Открытый конкурс в электронной форме |
| 2 | Заказчик | ООО «Мордовский экологический оператор» |
| 2.1. | Контактные данные Заказчика: | Владимир Андреевич Крымов Юрист +79648532417 Эл.почта: info@meo13.ru Адрес юридического лица: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, пом.2 |
| 3. | Предмет договора | Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» этап 1. |
| 3.1. | краткое описание технико-экономических показателей | Наименование показателей; В условной границе проектирования. га; %. 1. Площадь предоставленных земельных участков под проектируемый объект, га; 24,5277; 100. 2. Площадь проектируемого объекта, га, в том числе:; 23,8278; 100. а) площадь застройки, в том числе:; 1,1674. - наземные здания и сооружения; 0,8332; (3). - подземные здания и сооружения*; 0,3342*. б) площадь проездов, дорожек и площадок с твердым покрытием; 2,5874; (11). в) площадь участков размещения отходов, в т.ч.:; 15,8914; (67). - чаша карты №1(этап 1); 3,8189. - чаша карты №2 (этап 2); 4,1958. - чаша карты №3 (этап 3); 3,8049. - чаша карты №4 (этап 4); 4,0709. г) площадь озеленения; 4,5158; (19). 3. Коэффициент использования территории,%; -; (81). *Площадь подземных сооружений учтена в параметре площади озеленения, так как проектом предусмотрено благоустройство наземной части подземных сооружений. Расчет площади застройки проектируемых объектов Наземные здания и сооружения: АБК (поз.1) – 368,6 кв.м.; Навес для спецтехники (поз.2) – 157,5 кв.м.; Ванны компостирования (поз.3) – 6752 кв.м. (16 шт.); Навес (поз. 4.1) – 555,7 кв.м.; Весы (поз. 6) – 123 кв.м.; Очистные фильтрата (поз. 7) – 205,5 кв.м.; ПАЗС (поз. 10) – 56 кв.м.; Насосная станция пожаротушения (поз. 11.1) – 21,1 кв.м; Очистные ливневых стоков (поз. 5) – 29,7 кв.м; Подземные сооружения: Резервуар хозяйственно-бытовых стоков (поз. 1.1) – 24,3 кв.м; Накопитель ливневых стоков (поз. 5.1) – 543 кв.м; Накопитель очищенных стоков (поз. 5.2) – 555,3 кв.м; Закрытые накопители (резервуары) фильтрата (поз. 7.1) – 1996,7 кв.м. Резервуар концентрата фильтрата (поз. 7.2) – 42,9 кв.м; Пожарные резервуары (поз. 11) – 71,7 кв.м. КНС (поз. 12.1-12.4) – 108,2 кв.м. Итого – площадь застройки составляет 11674 кв. м. Часть объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов» (МСС) расположена на территории земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 (вне границы проектирования объекта «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО»). Данная часть земельного участка свободна от объектов капитального строительства. Вывод: процент застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – составляет 5% |
| 3.2. | Объем выполняемых работ | Согласно проектно-сметной документации |
| 4. | Место выполнения работы | Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, в 5 км северо-восточнее с. Атемар на земельном участке с кадастровым номером 13:15:0205001:423. Площадь земельного участка 245277 кв. м.; |
| 5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 760 899 956 (один миллиард семьсот шестьдесят миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 74 копеек с НДС. |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; | Документация о закупка предоставляется безвозмездно в форме электронного документа на ЭТП АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://tender.lot-online.ru/) в срок с момента публикации настоящей закупке |
| 7. | Дата начала подачи заявок на участие в закупке | 20.03.2025 года с :19:00 по МСК |
| 8. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 07.04.2025 года в 09:00:00 по МСК |
| 9. | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Согласно регламенту ЭТП https://tender.lot-online.ru/ |
| 10. | Дата и порядок подведения итогов конкурентной закупки | 07.04.2025 года Порядок подведения итогов конкурентной закупки согласно пункту 15 документации о закупке |
| 11. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http: //tender.lot-online.ru/ |
| 12. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора, согласно раздела 5 извещения, что составляет 88 044 997,83 (восемьдесят восемь миллионов сорок четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 83 копейки. Порядок предоставления согласно пункта 10 документации. Обеспечение заявки должно быть представлено до окончания приема заявок. |
| 13. | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от о начальной (максимальной) цене договора согласно раздела 5 извещения, что составляет 176 089 995(сто семьдесят шесть миллионов восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 67 копеек. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора окажется ниже 25% от начальной (максимальной) цены, предусмотренной разделом 5 извещения, то договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размера обеспечения исполнения договора. Порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения согласно пункту 11 документации. |

Документация о закупке:

Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» этап 1.

| № п/п | Наименование | Требование (значение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип способа закупки | Открытый конкурс в электронной форме |
| 2 | Заказчик | ООО «Мордовский экологический оператор» |
| 2.1. | Контактные данные Заказчика: | Владимир Андреевич Крымов Юрист +79648532417 Эл.почта: info@meo13.ru Адрес юридического лица: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, пом.21 |
| 3. | Предмет договора | Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» этап1. |
| 3.1. | краткое описание технико-экономических показателей | Наименование показателей; В условной границе проектирования. га; %. 1. Площадь предоставленных земельных участков под проектируемый объект, га; 24,5277; 100. 2. Площадь проектируемого объекта, га, в том числе:; 23,8278; 100. а) площадь застройки, в том числе:; 1,1674. - наземные здания и сооружения; 0,8332; (3). - подземные здания и сооружения*; 0,3342*. б) площадь проездов, дорожек и площадок с твердым покрытием; 2,5874; (11). в) площадь участков размещения отходов, в т.ч.:; 15,8914; (67). - чаша карты №1(этап 1); 3,8189. - чаша карты №2 (этап 2); 4,1958. - чаша карты №3 (3 этап); 3,8049. - чаша карты №4 (4 этап); 4,0709. г) площадь озеленения; 4,5158; (19). 3. Коэффициент использования территории,%; -; (81). *Площадь подземных сооружений учтена в параметре площади озеленения, так как проектом предусмотрено благоустройство наземной части подземных сооружений. Расчет площади застройки проектируемых объектов Наземные здания и сооружения: АБК (поз.1) – 368,6 кв.м.; Навес для спецтехники (поз.2) – 157,5 кв.м.; Ванны компостирования (поз.3) – 6752 кв.м. (16 шт.); Навес (поз. 4.1) – 555,7 кв.м.; Весы (поз. 6) – 123 кв.м.; Очистные фильтрата (поз. 7) – 205,5 кв.м.; ПАЗС (поз. 10) – 56 кв.м.; Насосная станция пожаротушения (поз. 11.1) – 21,1 кв.м; Очистные ливневых стоков (поз. 5) – 29,7 кв.м; Подземные сооружения: Резервуар хозяйственно-бытовых стоков (поз. 1.1) – 24,3 кв.м; Накопитель ливневых стоков (поз. 5.1) – 543 кв.м; Накопитель очищенных стоков (поз. 5.2) – 555,3 кв.м; Закрытые накопители (резервуары) фильтрата (поз. 7.1) – 1996,7 кв.м. Резервуар концентрата фильтрата (поз. 7.2) – 42,9 кв.м; Пожарные резервуары (поз. 11) – 71,7 кв.м. КНС (поз. 12.1-12.4) – 108,2 кв.м. Итого – площадь застройки составляет 11674 кв. м. Часть объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов» (МСС) расположена на территории земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 (вне границы проектирования объекта «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО»). Данная часть земельного участка свободна от объектов капитального строительства. Вывод: процент застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – составляет 5% |
| 3.2. | Объем выполняемых работ | Согласно проектно-сметной документации |
| 4. | Место выполнения работы | Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, в 5 км северо-восточнее с. Атемар на земельном участке с кадастровым номером 13:15:0205001:423. Площадь земельного участка 245277 кв. м.; |
| 4.1. | Условия выполнения работ | Согласно проектно-сметной документации, технического задания (Приложение №1 к документации о закупке) и проекта договора |
| 4.2. | Срок выполнения работ | 30.09.2025 |
| 5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 1 760 899 956 (один миллиард семьсот шестьдесят миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 74 копеек с НДС. |
| 5.1. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Согласно сводному сметному расчету |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Согласно проекту договора |
| 7. | Информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | 2.6 Цена Договора включает все затраты и издержки Подрядчика и его вознаграждение, такие как: а) транспортные расходы; б) все виды налогов, пошлины, взносы и любые иные сборы и обязательные платежи, подлежащие уплате вследствие взятых на себя Подрядчиком обязательств по настоящему Договору с учётом Законодательства; в) командировочные расходы специалистов, а равно все иные расходы, формирующие себестоимость работ у Подрядчика; г) расходы на связь и корреспонденцию; д) расходы на все товары, включая материалы и оборудование, и услуги, а равно работы третьих лиц, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств на дату заключения Договора; е) расходы по подготовке территории строительства, включая перенос и (или) переустройство коммуникаций, расходы по обеспечению сохранности геодезической разбивочной основы (ГРО), включая ГРО для мониторинга зданий и сооружений; ж) любые платежи в пользу третьих лиц, связанные с исполнением Подрядчиком условий Договора по интеллектуальной собственности, в том числе условий по созданию результатов интеллектуальной деятельности, приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности в интересах Заказчика, его контрагентов и (или) аффилированных лиц, затраты Подрядчика на использование программного обеспечения, необходимого для выполнения работ по Договору; з) расходы по получению, поддержанию в силе и предоставлению Подрядчиком Обеспечения исполнения Договора, предусмотренных Договором, а также исполнение условий Договора в отношении Обеспечения исполнения Договора, все расходы по страхованию; и) расходы по созданию, эксплуатации Строительной площадки, переданной под выполнение работ (в том числе услуги по охране, коммунальные платежи, включая потери воды, обслуживание, пожарная безопасность, устройство и содержание временных дорог, необходимых для строительства Объекта в рамках Договора и ПОС), согласно показателям приборов контроля и учета, а также другие расходы, в том числе сезонного характера, необходимые для обслуживания Строительной площадки, оборудования, а равно расходы по сворачиванию (демонтажу) Строительной площадки; к) расходы по возведению, обслуживанию и демонтажу временных зданий и сооружений; л) расходы по временному подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, и потреблению соответствующих услуг, расходы на охрану; м) расходы, связанные с исполнением обязательств согласно п.11.18. Договора. н) любые иные расходы Подрядчика, имеющие отношение или связанные с исполнением Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору с учётом требований Законодательства; |
| 8. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | Согласно проектно-сметной документации, технического задания (Приложение №1 к документации о закупке) и проекта договора |
| 9. | Требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; | Согласно проектно-сметной документации, технического задания (Приложение №1 к документации о закупке) и проекта договора |
| 10. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора, согласно раздела 5 извещения, что составляет 88 044 997,83 (восемьдесят восемь миллионов сорок четыре тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 83 копейки. Участниками закупки могут быть использованы по их выбору следующие способы обеспечения исполнения обязательств, связанные с подачей заявки на участие в закупке: 1. В виде безотзывной банковской гарантии, соответствующей требованиям, установленным в документации о проведении конкурса. 1.1 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, как минимум, содержать: а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; в) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; г) срок действия банковской гарантии; д) иные требования: Запрещается включение в условия банковской гарантии требования об обязанности Бенефициара представить Гаранту судебные акты, подтверждающие неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, для целей получения денежных средств, уплата которых предусмотрена банковской гарантией. Банковская гарантия должна содержать указание на наименование гаранта, бенефициара, принципала, наименование объекта закупки, реестровый номер извещения. Рассмотрение судебных споров (подсудность) должно быть определено по месту нахождения Заказчика. В случае отсутствия подтверждающего документа либо предоставления недостоверной информации, заявка участника подлежит отклонению. 2. Путем внесения денежных средств на счет оператора ЭТП. 3. Обеспечение заявки возвращается в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты: 1) Участникам закупки, представившим заявки, в случае если заказчик отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – со дня размещения решения об отмене конкурентной закупки в ЕИС; 2) Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи заявок, установленного в извещении о закупки, документации о закупке – со дня подачи такой заявки; 3) Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в конкурентной закупке – со дня окончания срока подачи заявок; 4) Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – со дня размещения в ЕИС соответствующего протокола с данным решением комиссии; 5) Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение которого не является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или таким же как у победителя закупки) – со дня размещения в ЕИС протокола, составленного по итогам конкурентной закупки; 6) Единственному участнику конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также победителю закупки – со дня заключения договора с такими участниками; 7) Участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки – со дня заключения договора с победителем или со дня заключения договора с таким участником при уклонении победителя закупки; 4. Возврат участнику конкурса обеспечения заявки на участие в конкурсе не производится в следующих случаях: а) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; б) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). |
| 11. | Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от о начальной (максимальной) цене договора согласно раздела 5 извещения, что составляет 176 089 995(сто семьдесят шесть миллионов восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 67 копеек. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора окажется ниже 25% от начальной (максимальной) цены, предусмотренной разделом 5 извещения, то договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размера обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может предоставляться Победителем конкурса: 1. В виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком; 2. Путем внесения денежных средств на счёт Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется Участником конкурса самостоятельно. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора, предоставляются вместе с договором. 1.1. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде обеспечительного платежа: - обеспечительный платеж перечисляется в размере не менее суммы, установленной в качестве обеспечения исполнения договора. - факт внесения обеспечительного платежа подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об исполнении (оригинальным платёжным поручением в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); - денежные средства, вносимые в качестве обеспечительного платежа, должны быть зачислены на банковский счет заказчика до заключения договора, в противном случае обеспечение исполнения договора считается не предоставленным; - обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения денежных обязательств исполнителя (поставщика, подрядчика), возникающих из договора и (или) в связи его расторжением, включая обязательства по возврату (полностью или в части) уплаченной заказчиком денежной суммы, уплате процентов, неустойки, возмещению убытков; - проценты, установленные ст. 317.1 ГК РФ на сумму обеспечительного платежа не начисляются; - обеспечительный платеж производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа; - обеспечительный платеж (или не зачтенная его часть) подлежит возврату исполнителю (поставщику, подрядчику): - при надлежащем исполнения им всех своих обязательств по договору (включая исполнение гарантийных обязательств) - в течение 30 (тридцати) дней после исполнения сторонами в полном объёме своих обязательств по договору, на основании полученного от исполнителя (поставщика, подрядчика) соответствующего требования по реквизитам, указанным в письменном требовании; - при прекращении обеспеченного обязательства - в течение 20 рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя (поставщика, подрядчика) по реквизитам, указанным в письменном требовании; - соглашение об обеспечительном платеже считается заключенным между сторонами на условиях, изложенных в настоящем пункте, в момент зачисления суммы обеспечительного платежа на банковский счет заказчика. 2.1. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому виде банковской гарантии: - банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации; - в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в качестве обеспечения исполнения договора; - бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом – исполнитель (поставщик, подрядчик), гарантом – Банк; - банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, наименование способа и предмета закупки, по результатам проведения которой заключается договор и ссылку на итоговый протокол как основание заключения договора; - банковская гарантия должна обеспечивать исполнение денежных обязательств принципала, возникающих перед бенефициаром из договора и (или) в связи его расторжением, включая обязательства по возврату (полностью или в части) уплаченной бенефициаром денежной суммы, уплате процентов, неустойки, возмещению убытков; - срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора (срок исполнения обязанности по поставке товара, выполнению работы, оказанию услуги без учета срока действия гарантии на товар, результат работы или услуги) не менее чем на один месяц; - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесённые в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 3. Банковская гарантия не принимается Заказчиком в качестве обеспечения исполнения договора в случае ее несоответствию вышеуказанным условиям. 4. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. |
| 12. | Дата начала подачи заявок на участие в закупке | 20.03.2025 года с 19:00:00 по МСК |
| 13. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 07.04.2025 года в 09:00:00 по МСК |
| 14. | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Согласно регламенту ЭТП http: //tender.lot-online.ru/ |
| 15. | Дата рассмотрения предложений участников закупки и дата, порядок подведения итогов конкурентной закупки | 07.04.2025 года до 23:59:59 по МСК Порядок подведения итогов конкурентной закупки: 1. По результатам оценки заявок на участие в закупке, представленных Участниками закупки, в случае признания закупки состоявшейся, Закупочная комиссия определяет Победителя закупки в сроки, установленные Извещением о проведении закупки. 2. В случае признания закупки несостоявшейся, по решению закупочной комиссии, подведение итогов закупки может быть проведено ранее сроков, установленных в Извещении. 3. Победителем конкурса признается Участник конкурса, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям настоящей закупочной документации и набрала наибольшее итоговое значение в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, определенными в настоящей закупочной документации. Данной заявке присваивается первый номер. 4. В случае, если заявкам нескольких Участников конкурса были присвоены одинаковые итоговые значения, победителем закупки признается Участник конкурса, заявка которого была подана ранее остальных. 5. Заказчик закупки составляет протокол подведения итогов и размещает его на электронной торговой площадке и в единой информационной системе. 6. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 7. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, Участник конкурса составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим условиям закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику конкурса доработанный проект договора, либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 8. В случаях, когда Победитель закупки уклоняется от заключения договора на условиях настоящей закупочной документации, Заказчик вправе по своему усмотрению: ­ либо обратиться в суд с иском о понуждении такого Победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора Победителем закупки; ­ либо заключить договор с Участником закупки, Заявке которого присвоен следующий по ранжиру номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе; ­ либо принять решение о признании закупки несостоявшейся и провести новую Закупочную процедуру. 9. В случае уклонения Участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй и последующие по окончательному ранжированию номера, от заключения договора, Заказчик вправе по своему усмотрению: ­ либо обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора; ­ либо заключить договор с Участником закупки, Заявке которого присвоен последующий по окончательному ранжированию номер, при условии уклонения Участника закупки Заявке которого присвоен предыдущий номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе; ­ либо принять решение о признании закупки несостоявшейся и провести новую Закупочную процедуру. Уведомление Участников конкурса о результатах конкурса: Протокол о выборе победителя конкурса публикуется на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на ЭТП http://tender.lot-online.ru/не позднее 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола. Если между подписанием протокола подведения итогов и договора изменится победитель (например, вследствие отказа), информация о таком изменении публикуется на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и на ЭТП http:// //tender.lot-online.ru/ |
| 16. | Единые требования к участникам закупки | Для участия в конкурентной закупке к участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, руководитель ответственного за закупочную деятельность структурного подразделения Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Дополнительные требования: Отсутствие в предусмотренных Федеральными законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестрах недобросовестных поставщиков информации об Участнике конкурса. |
| 17 | Иные требование к участнику закупки: | Не установлены |
| 18 | Требования СРО | Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, уровень ответственности участника члена саморегулируемой организации по обязательствам должен соответствовать ценовому предложению такого участника. Уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд в обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям п. 2 ч. 3 ст. 55.8 и ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 19 | Требования к привлекаемым субподрядчикам, соисполнителям | Победитель открытого конкурса в электронной форме (Подрядчик) обязан привлекать субподрядчиков в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. При привлечении третьих лиц Подрядчик обязан привлечь к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 30 % (тридцати процентов) от стоимости Договора |
| 20 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке | Участники конкурса вправе обратиться за разъяснениями настоящей документации о проведении конкурса. Заказчик, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о разъяснении положений документации о проведении конкурса, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, ответить на любой вопрос, если указанный запрос направлен с помощью средств ЭП и поступил не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. |
| 21 | Требования к оформлению заявки на участие в закупке | 1. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Специализированная организация, Заказчик будет принимать решение на основании перевода. Специализированная организация, Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 2. Все документы, представляемые Участниками в составе Заявки, должны быть заполнены по всем пунктам. 3. Сведения, которые содержатся в Заявке Участника, не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Все документы Заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. 5. Участником создаются и используются электронные образы документов, полученные в результате сканирования оригиналов документов, входящих в Заявку Участника после их подписания. С целью значительного уменьшения объема передаваемой информации по каналам связи с ограниченной пропускной способностью рекомендуется предоставлять документы в формате PDF. 6. Электронные образы документов на участие в Конкурсе должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках. Каждая папка должна иметь опись. Документы должны быть читаемыми, иметь удобный для ознакомления разворот. Документы Участника закупки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника конкурса. 7. Для участия в закупке Участник должен быть правомочным предоставлять заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям настоящей Закупочной документации. 8. Заявка должна иметь срок действие в течение срока, который должен быть не менее тридцати календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на участие в закупочной процедуре. 9. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупочной процедуре в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупке в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в закупке не отозваны, все заявки этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются. 10. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента окончания приема заявок на участие в конкурсе. 11. Все суммы денежных средств, в документах входящих в заявку, должны быть выражены в валюте, указанной в извещении и Информационном паспорте конкурса в целях оценки и сопоставления заявок, за исключением нижеследующего |
| 22 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке | 1) Заявка на участие в конкурсе, которая должна сохранять свое действие в течение срока, который должен быть не менее тридцати календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в конкурсе. Форма 1. 2) Ценовое предложение. Форма 2 3) Анкету Участника конкурса. Форма 3. 4) Сведения об опыте выполнения аналогичных предмету закупки работ. Форма 4. 5) Декларация о соответствии Участника конкурса единым требованиям. 6) Сведения об обеспеченности кадровыми ресурсами (количество и\или квалификация). Форма 5. 7) Сведения об оборудовании и других материальных ресурсах (технике). Форма 6. 8) План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника. Форма 7 (заполняется в случае коллективного участия в закупке). 9) Декларация соответствия члена коллективного участника единым требованиям. (заполняется в случае коллективного участия в закупке) 10) Документ, подтверждающий обеспечение исполнения заявки на участие в конкурсе; 11) Документы, подтверждающие сведения о наличии опыта строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости. 12) Копии учредительных и регистрационных документов участника конкурса, в том числе: - свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 13) Для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписка из ЕГРЮЛ); для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). При этом выписка из ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 1 месяц (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации извещения о проведении закупки. Допускается предоставление указанных выписок, сформированных с помощью сайта http://egrul.nalog.ru. Для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность. Для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого участника, сопровождающиеся переводом на русский язык; 14) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее по пункту – руководитель)). В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника конкурса, оформленную в соответствии с законодательством. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица. Если заявка на участие в конкурсе и (или) входящие в её состав документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в её состав документов, должны быть представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; 15) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее решение) в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами и если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются такой сделкой или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник является единоличным исполнительным органом. Решение должно содержать предмет закупки и НМЦД. В случае, если получение решения до истечения срока подачи заявок на участие для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится принятие такого решения, участник конкурса обязан предоставить письмо, содержащее обязательство до заключения договора предоставить вышеуказанное решение; 16) Информацию о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих её). |
| 23 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке | Критерий №1: Цена договора. Критерий №2: Опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ. Критерий №3: Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и\или квалификация) Критерий №4: Оборудование и другие материальные ресурсы (техника) Показатели критерия №2: Опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ. Под аналогичными предмету закупки работами понимаются работы по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, и/или работы по строительству, реконструкции полигонов для обработки ТБО и/или рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения аналогичных предмету закупки работ: - исполненный договор/контракты (договоры, контракты); - акт (акты) приемки выполненных работ, составленный (-е) при исполнении такого договора/контракта (договоров, контрактов). Условия приемки к оценке договоров, подтверждающих наличие у участника закупки опыта выполнения аналогичных предмету закупки работ: К оценке принимаются исключительно исполненные участником закупки гражданско-правовые договоры аналогичные объекту закупки, в том числе заключенные и исполненные в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, заключенные в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также заключенные в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ или Федеральным законом №223-ФЗ договоры субподряда. Последний акт приемки выполненных работ, составленный при исполнении договора, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. К оценке принимаются подтверждающие опыт выполнения работ документы в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями, за исключением проектной документации (если проектная документация является приложением к таким документам). Такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, если информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) с размещением на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" таких документов. В случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в единой информационной системе, и информацией, содержащейся в документах, направляемых участниками закупки в качестве подтверждения опыта выполнения работ, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной системе. В случае если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по представленному для оценки контракту (договору) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается, то участник закупки должен представить в составе заявки обоснование (в свободной форме, с указанием пункта, части, статьи, номера и даты закона) отсутствия в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. К оценке принимается исключительно исполненный договор (договора), при исполнении которого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). Опыт выполнения работ считается не подтвержденным в случаях: - отсутствия копий исполненных договоров, аналогичных объекту закупки, и (или) - отсутствия приложений (за исключением проектной документации (если проектная документация является приложением к таким документам) к договорам, представленных участником к оценке, и (или) - копий акта (-ов) выполненных работ по договорам, представленных участником к оценке, и (или) - если последний акт приемки выполненных работ, составленный при исполнении договора, подписан в период свыше 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, и (или) - если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае их начисления по представленным к оценке договорам. К оценке принимаются контракты (договора) с минимальной стоимостью такого контракта (договора) равной НМЦК, за период 5 лет (по дате последнего акта) до даты публикации извещения. Предельное максимальное значение объема выполненных работ (в рублях), представленный участником закупки составляет 8 804 500 000 (восемь миллиардов восемьсот четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Показатели критерия №3: Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и\или квалификация) Оценивается наличие у участника закупки квалифицированных специалистов (штатные, привлеченные), которые будут задействованы при исполнении договора, заключенного по результатам настоящего конкурса, прошедшие обучение по одной из областей из данного перечня: - специалисты состоящие в реестре НОСТРОЙ. - специалисты сварочного производства (аттестованный мастер-сварщик) НАКС. - сварщики пластмасс НАКС. Для подтверждения указанных сведений участник в составе заявки представляет следующие документы (по каждому сотруднику в составе заявки на участие): - штатные специалисты: копии трудовых книжек или выписку из электронной трудовой книжки, трудовых договоров, копии соответствующих дипломов об образовании, сертификатов, свидетельств о повышении квалификации или дипломов профессиональной переподготовки, удостоверений. - привлеченные специалисты: копии гражданско-правовых договоров, копии соответствующих дипломов, сертификатов, свидетельств о повышении квалификации или дипломов профессиональной переподготовки, удостоверений. Все документы должны быть представлены в полном объеме. Представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати, позволяющие идентифицировать каждого специалиста. В случае наличия таких специалистов, в составе заявки предоставляются «Сводные сведения об обеспеченности участника закупки кадровыми ресурсами, которые будут задействованы при исполнении договора», содержащие перечень сотрудников, информацию о должности каждого сотрудника (для сотрудников, находящегося в штате организации), либо указание, на то, что он является привлеченным специалистом (для сотрудников, работающих на основании гражданско-правового договора), его ФИО, и область его квалификации, в соответствии с приведенным выше перечнем. Учитывается фактическое количество специалистов, независящее от количества у каждого специалиста соответствующего образования в одной или нескольких из вышеперечисленных. Показатели критерия №4: Оборудование и другие материальные ресурсы (техника) Предметом оценки заявок по данному показателю является наличие у участника закупки оборудования и материально-технических ресурсов (в соответствии с проектной документацией), необходимых для выполнения работ, а именно, наличие у участника закупки одновременно следующих видов техники (находящихся в собственности или на ином законном основании (аренда, лизинг и др.)): Транспортное средство по типу «Экскаватор гусеничный» или аналог; «Автосамосвал» или аналог; «Бульдозер» или аналог; «Погрузчик фронтальный» или аналог; «Грейдер» или аналог; «Трактор» или аналог; «Самоходный стреловой кран» или аналог; Бурильный спец автомобиль или аналог. Оценка по показателю осуществляется по перечню следующих документов, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов: - паспорта транспортных средств или самоходных машин (при наличии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки); - договоры аренды (лизинга), субаренды на срок исполнения контракта с приложением актов приема передачи и паспортов транспортных средств или самоходных машин, подтверждающих наличие у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки). К оценке принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном объеме и со всеми приложениями. При проведении конкурса в электронной форме такие документы направляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. |
| 24 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке | Критерий №1: Цена договора. Максимум 100 баллов по критерию. Коэффициент значимости - 0,30. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС. Оценка осуществляется на основании предложений, следующим образом: Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки «Цена договора» определяется по формуле: КЦ уч. =; Ц мин; *100. Ц уч.. где: КЦ уч. – оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы); Ц мин – лучшее предложение участника закупки среди допущенных участников к стадии оценке и сопоставления заявок о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений. Ц уч. - предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, оценка которого проводится. Критерий №2: Опыт выполнения аналогичных предмету закупки работ: - исполненный договор/контракты (договоры, контракты) за последние 5 лет, на сумму каждого договора (контракта). Максимум 100 баллов по критерию. Коэффициент значимости - 0,35. - 0 (ноль) или отсутствие копии (копий) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ или акта (актов) оказанных услуг – 0 баллов; - копия 1 ранее исполненного контракта, договора и акта (актов) выполненных работ или акта (актов) оказанных услуг – 50 баллов; - копии от 2 и более ранее исполненных контрактов, договора и акта (актов) выполненных работ или акта (актов) оказанных услуг – 100 баллов; В подтверждение сведений, указанных выше необходимо приложить копии ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ в соответствии с пунктом 23 Критерий №3: Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и\или квалификация) Наличие у участника закупки квалифицированных специалистов (штатные, привлеченные), которые будут задействованы при исполнении контракта. Максимум 100 баллов по критерию. Коэффициент значимости - 0,20. - 20 работников (из которых не менее 2-х специалистов состоящих в национальном реестре специалистов в области строительства, не менее 1-го специалиста имеющего квалификацию, специалист сварочного производства II уровня (аттестованный мастер-сварщик) НАКС и не менее 4-х специалистов, имеющих квалификацию, сварщик пластмасс НАКС, а так же не менее 1-го специалиста имеющего сертификат о завершении курса "Система стандартов в области оценки экологической эффективности строительства (LEED) 201: Основные концепции и стратегии») – 30 баллов; - 40 работников (из которых не менее 4-х специалисты состоящих в национальном реестре специалистов в области строительства, не менее 1-го специалиста имеющего квалификацию, специалист сварочного производства (аттестованный мастер-сварщик) НАКС и не менее 4-х специалистов, имеющих квалификацию, сварщик пластмасс НАКС, а также не менее 1-го специалиста, имеющего сертификат о завершении курса "Система стандартов в области оценки экологической эффективности строительства (LEED) 201: Основные концепции и стратегии»– 50 баллов; - 60 работников и более (из которых не менее 6-ти специалисты состоящих в национальном реестре специалистов в области строительства, не менее 1-го специалиста имеющего квалификацию, специалист сварочного производства (аттестованный мастер-сварщик) НАКС и не менее 4-х специалистов, имеющих квалификацию, сварщик пластмасс НАКС, а также не менее 1-го специалиста, имеющего сертификат о завершении курса "Система стандартов в области оценки экологической эффективности строительства (LEED) 201: Основные концепции и стратегии» – 100 баллов. В подтверждение сведений указанных выше необходимо приложить документы в соответствии с пунктом 23. Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена: - участнику закупки, который не имеет в наличии квалифицированных специалистов. - участнику закупки, который не представил в составе своей заявки документы (копии документов), подтверждающие сведения о наличии квалифицированных специалистов в соответствии с пунктом 21. Непредоставление в составе заявки на участие в конкурсе таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в конкурсе. Критерий №4: Оборудование и другие материальные ресурсы (техника) Наличие у участника закупки оборудования и материально-технических ресурсов (техники), необходимых для выполнения работ, а именно, наличие у участника закупки одновременно видов техники, перечисленной в п.23. Максимум 100 баллов по критерию. Коэффициент значимости - 0,15. - 10- ть единиц техники с приложением подтверждающих документов – 25 баллов; - 15- ть единиц техники с приложением подтверждающих документов – 50 баллов; - 20 – ть и более единиц техники с приложением подтверждающих документов – 100 баллов. В подтверждение сведений указанных выше необходимо приложить документы в соответствии с пунктом 23. Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена: - участнику закупки, который не имеет в наличии оборудования и материально-технических ресурсов (техники) или предоставлены одновременно не все перечисленные единицы техники -участнику закупки, который не представил в составе своей заявки документы (копии документов), подтверждающие сведения о наличии оборудования и материально-технических ресурсов (техники) в соответствии с пунктом 23. Непредоставление в составе заявки на участие в конкурсе таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в конкурсе. Итоговый балл рассчитывается по следующей формуле: Ki = (КЦ уч.* КЗ) +(КОi*КЗ)+ (КК*КЗ) + (КТ*КЗ) Ki – итоговый балл участника; КЦ уч. – оценка по критерию «цена» участника закупки (баллы); KOi - оценка по критерию «Опыт строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости» участника закупки (баллы); КК – оценка по критерию «Обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и\или квалификация)»; КТ - оценка по критерию «Оборудование и другие материальные ресурсы (техника)». КЗ - коэффициент значимости подкритерия. |
| 25 | Возможность изменения условий договора | 1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения договора вправе изменить его условия согласно проекту договора. 2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого удовлетворяют требованиям Заказчика и являются отличными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре. 3. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам проведения конкурса, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями договора, а также законодательством РФ. |
| 26 | Приложения | Приложение №1 к документации о закупке: Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО»– Техническое задание; Приложение №2 к документации о закупке: Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» – Образцы форм документов; Приложение №3 к документации о закупке: Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» – Проект договора; Приложение №4 к документации о закупке: Строительство объекта: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО» – Проектно-сметная документация; Приложение №5 к документации о закупке: Строительство объекта для обработки отходов в Лямбирском муниципальном районе – Сводный сметный расчет. |

Техническое задание

на строительство объекта: «Межмуниципальный полигон №1 с линией компостирования органической фракции ТКО» по адресу

Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение,

в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор» |
| 2 | Наименование объекта | «Межмуниципальный полигон №1 с линией компостирования органической фракции ТКО» по адресу Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 |
| 3 | Основание для выполнения работ | Договор, заключаемый по результатам конкурсных процедур и дополнительных соглашений к нему |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство |
| 5 | Место выполнения работ | Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта | - Проектная годовая мощность полигона: не менее 120 000 т/год; - Мощность участка компостирования: не менее 63 000 т/год; - Площадь карты №1: 3,8198 га; - Площадь застройки (наземные здания и сооружения): 0,8332 га; - Площадь проездов, дорожек и площадок с твердым покрытием: 2,5874 га; - Площадь озеленения: 4,5158 га. |
| 7 | Краткая характеристика (объем) выполняемых работ | Выполнение работ по строительству объекта: «Межмуниципальный полигон №1 с линией компостирования органической фракции ТКО» по адресу Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 производится в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 28.12.2024 г № 13-1-1-3-082904-2024; положительное заключение государственной экологической экспертизы №089-1-0079П-25 от 23.01.2025 г. Описание выполняемых работ: 1-ый этап строительства по объекту 1 очередь - Подготовительный период 1.Замена растительного слоя; 2. Устройство скважин мониторинга. 2 очередь – Строительство участка захоронения отходов 1. Устройство карты №1 участка захоронения отходов: - Геодезические работы; - Земляные и планировочные работы; - Устройство противофильтрационного экрана; - Устройство сетей отведения фильтрата в основании карты №1; - Устройство съезда в карту из дорожных плит на песчаной подушке; -Устройство водоотводной канавы вокруг карты №1; 2. Строительство ж/б КНС фильтрата №1-4: - Геодезические работы; - Устройство шпунтового ограждения котлованов КНС №1-4; - Земляные работы по устройству котлованов под КНС №1-4; - Устройство подготовки и фундаментов; - Устройство монолитных ж/б конструкций КНС №1-4 с футеровкой полимерным анкерным листом; - Устройство наружной гидроизоляции; - Устройство контуров заземления; - Обратная засыпка котлованов под КНС №1-4; - Монтаж металлических площадок, стремянок, люков; - Монтаж технологического оборудования и трубопроводная обвязка КНС№1. 3 очередь – Строительство ванн компостирования 1. Строительство ванн компостирования: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство железобетонных конструкций ванн; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка; - Монтаж технологического оборудования. 4 очередь – Строительство основных зданий и сооружений 1. Строительство зданий и сооружений. 1.1 Строительство административно-бытового корпуса: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки, фундаментов и плиты пола; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка котлована; - Возведение металлокаркаса здания АБК; - Устройство наружных ограждающих конструкций и кровли, вентиляционных шахт; - Устройство заполнения проёмов; - Устройство внутренних ограждающих конструкций; - Внутренняя отделка; - Монтаж внутренних инженерных сетей и систем, технологического оборудования; - Устройство крылец, входных площадок, козырьков и пожарной лестницы; - Монтаж снегозадерживающих устройств на кровле; - Устройство молниезащиты; - Установка мебели. 1.2 Строительство резервуара хозяйственно-бытовых стоков: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундамента; - Монтаж резервуара; - Обратная засыпка котлована. 1.3 Строительство очистных фильтрата: - Геодезические работы; - Земляные работы; - Устройство подготовки и фундаментов; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка; - Монтаж блок-контейнеров очистных сооружений с технологическим оборудованием и внутренними сетями «под ключ» (заводское изготовление). 1.4 Строительство закрытых накопителей (резервуаров) фильтрата (3 шт.): - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундаментов; - Монтаж сборных ж/б резервуаров; - Устройство наружной гидроизоляции резервуаров. - Устройство контура заземления; - Устройство обваловки из песка средней крупности. 1.5 Строительство резервуара концентрата фильтрата: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундамента; - Монтаж резервуара; - Обратная засыпка котлована. 1.6 Строительство очистных ливневых стоков: - Геодезические работы; - Земляные работы; - Устройство подготовки и фундамента; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка; - Монтаж блок-контейнера очистных сооружений с технологическим оборудованием и внутренними сетями «под ключ» (заводское изготовление). 1.7 Строительство накопителя ливневых стоков: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки; - Монтаж сборного полимерного резервуара БлокТех со смотровыми полипропиленовыми колодцами; - Устройство монолитных ж/б приемных колодцев; - Устройство наружной гидроизоляции; - Обратная засыпка котлована. 1.8 Строительство накопителя очищенных стоков: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки; - Монтаж сборного полимерного резервуара БлокТех со смотровыми полипропиленовыми колодцами; - Устройство монолитных ж/б приемных колодцев; - Устройство наружной гидроизоляции; - Обратная засыпка котлована. 1.9 Строительство площадки грохочения и временного хранения с навесом: - Геодезические работы; - Земляные и планировочные работы; - Устройство подготовки, монолитных фундамента и стен навеса; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка; - Монтаж металлокаркаса навеса; - Устройство кровли навеса. 1.10 Строительство площадки для установки ПАЗС: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и железобетонных конструкций площадки; - Устройство подготовки и фундамента под резервуар сбора аварийных проливов; - Устройство контура заземления; - Монтаж резервуара сбора аварийных проливов, прокладка трубы; - Обратная засыпка котлована. 1.11 Строительство насосной станции пожаротушения: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундамента; - Устройство контура заземления; - Устройство монолитных ж/б конструкций стен; - Возведение металлокаркаса здания насосной; - Устройство наружных ограждающих конструкций и кровли; - Монтаж лестницы и ограждения; - Устройство заполнения проёмов; - Внутренняя отделка; - Монтаж технологического оборудования, внутренних инженерных сетей и систем. 1.12 Строительство пожарных резервуаров (2 шт.): - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундаментов; - Монтаж резервуаров; - Обратная засыпка котлованов с обваловкой. 1.13 Строительство БРП: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлована; - Устройство подготовки и фундамента; - Устройство контура заземления; - Монтаж БРП (2 блока) с технологическим оборудованием и внутренними сетями «под ключ» (заводское изготовление); - Обратная засыпка котлована; - Устройство отмостки. 1.14 Строительство навеса для спецтехники: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству котлованов под фундаменты; - Устройство подготовки, монолитных фундаментов и плиты пола; - Устройство контура заземления; - Монтаж металлокаркаса навеса; - Устройство ограждающих конструкций и кровли навеса; - Обратная засыпка. 1.15 Строительство весов: - Геодезические работы; - Земляные работы; - Устройство песчаной подушки; - Устройство монолитных железобетонных конструкций плиты под весы; - Устройство контура заземления; - Обратная засыпка; - Монтаж весов. 2. Прокладка наружных инженерных сетей. 2.1 Прокладка сетей сбора и отведения фильтрата: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей и котлованов; - Устройство песчаного основания под трубы; - Прокладка труб (в т.ч. в футляре); - Монтаж сборных ж/б и полимерных колодцев (в т.ч. колодцев с шиберными задвижками); - Монтаж полимерных емкостей КНС5 и КНС6; - Монтаж технологического оборудования и трубная обвязка КНС5 и КНС6; - Обратная засыпка траншей и котлованов. 2.2 Прокладка сетей водоотведения ливневых стоков: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей и котлованов; - Устройство песчаного основания под трубы; - Прокладка труб (в т.ч. в футляре); - Монтаж лотков бетонных с решеткой; - Монтаж полимерных колодцев и ж/б дождеприемных колодцев с решетками; - Монтаж полимерной емкости ЛКНС2; - Монтаж технологического оборудования и трубная обвязка ЛКНС2; - Устройство основания под оголовок; - Монтаж оголовка водопропускной трубы; - Обратная засыпка траншей и котлованов; - Устройство временных водоотводных канав. 2.3 Прокладка сетей хозяйственно-бытовой канализации: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей и котлованов; - Устройство песчаного основания под трубы; - Прокладка труб (в т.ч. в футляре); - Монтаж ж/б колодцев; - Обратная засыпка траншей и котлованов. 2.4 Прокладка сетей водоснабжения: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей и котлованов; - Устройство песчаного основания под трубы; - Прокладка труб (в т.ч. в футляре, скорлупе ППУ); - Монтаж греющего кабеля; - Монтаж ж/б колодцев; - Монтаж гидрантов и задвижек в колодцах; - Обратная засыпка траншей и котлованов. 2.5 Прокладка сетей электроснабжения и сетей электроосвещения: - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей под кабели и котлованов под опоры освещения; - Устройство подсыпки из песка; - Прокладка кабелей (в т.ч. в трубах); - Устройство несгораемой перегородки из красного кирпича; - Монтаж опор освещения; - Устройство заземления опор; - Омоноличивание опор освещения; - Обратная засыпка траншей; - Монтаж кронштейнов и светильников на опоры освещения. 2.6 Прокладка сетей связи (кабельная канализация и наружное видеонаблюдение): - Геодезические работы; - Земляные работы по устройству траншей под кабели и котлованов под колодцы; - Устройство подсыпки из песка; - Прокладка кабелей в трубах; - Монтаж колодцев ККС; -Монтаж фундаментов под опоры для видеокамер (в местах отсутствия опор освещения); - Монтаж опор НФГ для видеокамер; - Монтаж уличных шкафов ШС; - Монтаж видеокамер на опорах; - Обратная засыпка траншей и котлованов. 3. Устройство ограждения: - Устройство винтовых свай под опоры ограждения; - Монтаж опор ограждения; - Монтаж секций сетчатого ограждения МАХАОН-С150; - Монтаж ворот распашных; - Монтаж калитки. 4. Устройство внутриплощадочных проездов: - Геодезические работы; - Земляные и планировочные работы; - Устройство земляного полотна под внутриплощадочные проезды; - Устройство покрытия из асфальтобетона; - Установка бордюрного камня. 5. Устройство тротуаров: - Геодезические работы; - Земляные и планировочные работы; - Устройство основания из щебня; - Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона; - Установка бордюрного камня. 6. Устройство технологических площадок и площадок хранения: - Геодезические работы; - Земляные и планировочные работы; - Устройство земляного полотна; - Устройство покрытия из цементобетона с армированием; - Установка бордюрного камня. 7. Пусконаладочные работы 8. Благоустройство территории: - Планировочные работы (в т.ч. с подсыпкой растительного грунта); - Посев газонных трав; - Установка пожарного стенда; - Установка ограждения контейнерной площадки для ТБО. Объем работ на строительство объекта: «Межмуниципальный полигон №1 с линией компостирования органической фракции ТКО» по адресу Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 указан в проектной и сметной документации объекта (прилагаются отдельными файлами). При выполнении работ обеспечить: - создание объекта строительства, выполнение полного комплекса работ по строительству объекта в соответствии с проектной и рабочей документацией в объеме и сроки, предусмотренные договором; - наличие и получение всей разрешительной документации предусмотренной законодательством РФ на проведение необходимых организационных и строительных мероприятий до начала проведения работ (ордер на земляные работы и т.д.) - подготовку площадки для производства работ; - консервацию объектов капитального строительства в случае принятия Заказчиком решения о прекращении работ или их приостановления более чем на шесть месяцев по заданию Заказчика; - организацию управления строительством, осуществление контроля за качеством строительно-монтажных работ, используемых строительных материалов, конструкций и оборудования, наличием необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации; - получение необходимых разрешений, в том числе на использование в период проведения работ топливо-энергетических ресурсов, источников водо-, и энергоснабжения, в установленном порядке согласование порядка ведения работ с уполномоченными органами и обеспечение его соблюдения на объекте всеми участниками строительства; - принятие своевременных мер и контроль над устранением выявленных дефектов при производстве работ; - осуществление контроля над соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, нормативных документов на производство и приемку работ; - поставку строительных материалов и оборудования с наличием необходимых сертификатов соответствия и технических паспортов; - осуществление контроля над сроком и качеством выполнения работ; - подготовку и подписание актов сдачи-приемки выполненных работ в виде актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на основании согласованной Заказчиком сметной документации, прилагаемой к договору, а также исполнительной документации на выполненные работы, другой документации по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным действующим законодательством РФ в области строительства; - организацию приемки и ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта; - в соответствии с действующими нормативными документами на разработку и получение документов, необходимых для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, включая получение контрольно-исполнительных съемок, выполненных специализированной организацией и отображающих расположение построенных объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения и планировочную организацию земельного участка, протоколов лабораторных и инструментальных исследований и измерений параметров грунтов, справки о выполнении работ по благоустройству и озеленению территории и обязательств застройщика, предусмотренных решением об отводе участка, при необходимости подготовку технических планов на наружные инженерные сети и иные объекты недвижимости, созданные при строительстве объекта и иных документов; - подготовку схемы расположения и каталогов координат и высот геодезических знаков, схемы выполнения в натуре подземных коммуникаций и исполнительной документации на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания; - предоставление заказчику ежемесячной отчетности о ходе выполнения работ на объекте и иной отчетности; - строительство временных зданий и сооружений (установка временного ограждения, монтаж административных и бытовых вагончиков, обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, электроснабжением и водой) отвечающих требованиям СН РК 1.03-02-2007, ГОСТ Р 12.3.053-2020 «ССБТ Строительство. Ограждения предохранительные, инвентарные»; «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций»; - круглосуточную охрану объекта строительства на период строительства объекта; - круглосуточный видеоконтроль на период строительства объекта, путем оснащения территорий, на которых реализуется проект, не менее чем тремя онлайн-камерами видеонаблюдения с 24-х часовой трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с техническими требованиями, позволяющими осуществлять наблюдение в текущем режиме; - оповещение представителей Заказчика в момент начала проведения работ, в момент их окончания и другие временные периоды, предусмотренные рамками Договора; - поочередную сдачу выполненных работ представителям Заказчика. |
| 9 | Срок и объем предоставления гарантии качества работ | Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 5 лет. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем подписания сторонами акта приемки законченного строительством Объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, инженерных сооружений, оборудования и материалов, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 10 | Требования к качеству работ | Выполнить работы в соответствии с техническим заданием, проектной и сметной документацией, градостроительным кодексом РФ, СП, СанПиН и другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ, обязательными для исполнения сторон. |
| 11 | Срок выполнения работ | Работы выполняются в четыре очереди. Начало работ 1 очереди - не позднее одного дня с даты заключения договора. Окончание работ: 1 очереди – не позднее 1 месяца с даты заключения договора. Начало работ 2,4 очереди - не позднее одного дня с даты подписания акта приемки работ первой очереди. Окончание работ: 2 и 4 очереди – не позднее 30 сентября 2025г. Начало работ 3 очереди - не позднее 60 дней с даты подписания акта приемки работ первой очереди. Окончание работ: 3 очереди – не позднее 1 сентября 2025г. |
| 12 | Материалы, применяемые при выполнении работ | Требования к материалам, изделиям и оборудованию, применяемых при выполнении работ указаны в проектной документации. Везде, где в проектной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных (аналогичных) материалов. Параметры эквивалентности материалов: 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектной документации; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам (параметрам), указанным в проектной документации. Указанные в проектной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными. |

Приложение №2 к

Документации о закупке

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ

|  | ФОРМА № 1 |
| --- | --- |

- ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Уважаемый заказчик!

1. Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) (указывается предмет закупки), а также применимые к данному открытому конкурсу в электронной форме (далее конкурс) законодательство и нормативно-правовые акты, (указывается полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы), зарегистрированное по адресу: (указывается юридический адрес Участник конкурса), ИНН_____________, выражает согласие участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящее предложение.

2. Настоящей заявкой мы выражаем своё согласие на (указывается предмет закупки) в точном соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.

3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ) мы, (указывается наименование участника конкурса), подтверждаем получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор», зарегистрированному по адресу: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.50, пом.21. Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.

4. В случае признания нас победителем закупки, либо принятия Заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником закупки, заявка которого соответствует требованиям извещения о проведении конкурса, мы берем на себя обязательство подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса и условиями нашей заявки.

5. В случае если нашей заявке будет присвоено второе место, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса и условиями нашей заявки.

6. Мы извещены о включении сведений о (об) (указывается наименование Участника конкурса) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в случае нашего уклонения от заключения договора, в том числе не предоставления  Заказчику в срок, предусмотренный извещением о конкурсе, подписанного договора или не предоставление обеспечения исполнения договора в случае если Заказчиком было установлено требование предоставления обеспечения договора до его заключения.

7. В случае, если нами при формировании ценового предложения не были учтены какие-либо расценки или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом закупки мы обязуемся поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в полном объеме, без изменения  их функциональных, количественных, качественных характеристик в пределах предложенной  нами стоимости договора.

8. Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в конкурсе, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, Заказчик будет иметь право отказаться от его исполнения в одностороннем порядке.

9. Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «_» _____ 20_ года.

Инструкция по заполнению:

1. Участник закупки не воспроизводит данную инструкцию в заявке.

2. Участник закупки присваивает исходящий номер и дату заявке.

3. Для участников, подписывающих свои заявки на ЭТП электронной подписью:

3.1. При подготовке заявки на участие в закупке участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в закупке.

3.2. Рекомендации пункта 3.1 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащие печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

4. Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью "исправленному верить", собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской).

ФОРМА № 2

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

____________________________ (указывается полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы), зарегистрированное по адресу: (указывается юридический адрес Участник конкурса), ИНН_____________, согласно выполнить работы (указывается предмет закупки), в соответствии с требованиями извещения о проведении конкурса и условиями  нашей заявки по цене: __________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС __ (__) % составляет ________ (______) рублей __ копеек.

| № п\п | Наименование выполненных работ (оказанных услуг) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (руб.) с НДС | Стоимость (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

Инструкция по заполнению:

1. Участник закупки не воспроизводит данную инструкцию в заявке.

2. В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения при указании цены он включает словосочетание «в связи с применением упрощенной системы налогообложения». В случае если товар (работа, услуга) не подлежит налогообложению, при указании цены Участником включается словосочетание «на основании пункта ______ статьи ____ Налогового Кодекса РФ».

Примечание:

Участник конкурса дополнительно прилагает файл в формате doc/docx, содержащий полную информацию, указанную при заполнении Таблицы (включая цену за единицу товаров, работ, услуг)

ФОРМА № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

| № | Наименование | Сведения об Участнике конкурса |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование и адрес Участника конкурса |  |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника конкурса |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или ФИО всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Страна регистрации юридического лица |  |
|  | ИНН, КПП (при наличии), ОГРН / ОГРНИП (при наличии) Участника конкурса |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурса является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника конкурса, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника конкурса, с указанием должности |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника конкурса с указанием должности |  |
|  | Реквизиты банковского счета участника конкурса |  |

Примечание: В случае если планируется привлечение соисполнителей, заполняется Анкета на каждое привлекаемое лицо

ФОРМА № 4

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

Приложение №_____________

к заявке на участие в конкурсе

| №п/п | Номер договора дата заключения | Номер закупки в ЕИС | Наименование Заказчика, в том числе ИНН | Дата заключения контракта | Наименование предмета контракта | Объемы оказанных услуг (выполненных работ) в стоимостном выражении, (рублей с НДС) | Номер и дата акта(ов), подтверждающего оказание услуг (выполнения работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение:

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

- ________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

ФОРМА № 5

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ

| № п/п | Ф.И.О. работника | Должность | Стаж работы по специальности | Информация об образовании | Дата зачисления в штат и/или дата начала сотрудничества и срок договора/соглашения | Примечание (сертификаты, дипломы, письма, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение:

1.________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

2.________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

Подтверждается документами

ФОРМА № 6

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ДРУГИХ МЕТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ (ТЕХНИКЕ)

| № п/п | Вид техники | Вид права и документы, подтверждающих наличие оборудования и других материальных ресурсов |
| --- | --- | --- |

Приложение:

1.________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

2.________________ (указать наименование документа), на ___ в 1 экз.

ФОРМА № 7

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА*

Наименование и адрес места нахождения

участника процедуры закупки: _____________________________

| № п/п | Объем выполняемых работ (с указанием разделов сметной документации) | Наименование коллективного участника и его роль в проекте / член коллективного участника | Виды работ в % от общей стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% |

*Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником.